Заполни таблицу:

| Параметр | HDD | SSD |
| --- | --- | --- |
| Принцип работы | Магнитная запись на вращающихся металлических пластинах с помощью считывающих голов | Запись данных на микросхемы флеш-памяти (NAND) без движущихся элементов |
| Скорость чтения/записи (примерно) | 80–150 МБ/с | от 500 МБ/с у SATA до 7000+ МБ/с у NVMe |
| Наличие движущихся частей | Да | Нет |
| Устойчивость к ударам | Низкая | Высокая |
| Уровень шума | Чем быстрее вращается, тем шумнее | Нет, вообще |
| Цена за 1 ТБ | Немного (от 1 600) | Много (от 6000) |
| Срок службы / ограничения | Ограничен износом механических компонентов | Ограничен количеством перезаписи на ячейку памяти |
| Пример использования | Хранение большего объема данных, резервных копий | Установка приложений |

Дай определение терминам:

- DDR (расшифруй аббревиатуру и объясни смысл)

DDR Double Data Rate - удвоенная скорость передачи данных. Тип оперативной памяти, которая передает данные не по одному, а по обоим фронтам сигнала, это позволяет вдвое увеличить пропускную способность по сравнению с обычной памятью на той же частоте.

- DIMM — что это?

DIMM Dual In-line Memory Module - модуль памяти с двусторонним расположением выводов. Конструкция модулей оперативной памяти для пк, у которого контакты на плате раздельные с обеих сторон.

- Ранг (rank) — что это?

Независимая логическая область памяти на модуле ОЗУ, которую контроллер памяти может опрашивать как единое целое.

- CAS Latency (CL) — что показывает?

Задержка строба адреса столбца - главный тайминг оперативной памяти, показывающий количество тактовых, которое проходит от момента отправки запроса контроллером до момента, когда данные будут выданы из памяти наружу.

- Тайминги — что это такое?

Набор временных задержек между выполнением различных команд оперативной памяти. Измеряются в тактах: чем меньше значения таймингов, тем быстрее работает память.

- Двухканальный режим — зачем нужен?

Технология параллельной работы контроллера памяти с двумя планками ОЗУ, при которой пропускная способность шины памяти удваивается за счет объединения двух 64-битных каналов в единый 128-битный поток. Нужен для заметного ускорения работы всей системы.