Самостоятельная работа по архитектуре аппаратных средств

---

Часть А. Теоретические вопросы (выберите один правильный ответ)

А1. Что понимается под архитектурой компьютера?

1. Совокупность технических характеристик
2. Общее описание структуры и принципов работы компьютера, включая систему команд
3. Внешний вид системного блока
4. Набор микросхем на материнской плате

А2. Какое устройство компьютера выполняет арифметические и логические операции?

1. ОЗУ
2. Устройство управления
3. АЛУ (арифметическое и логическое устройство)
4. ПЗУ

А3. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера?

1. Жёсткий диск, флешка
2. ОЗУ и ПЗУ (ЗУ – запоминающие устройства, это память, жесткий диск и флешка это устройства внешние, их можно физически вытащить с компьютера)
3. Клавиатура, мышь
4. Монитор, принтер

А4. В какой системе счисления число 25₁₀ будет записано как 11001?

1. В восьмеричной
2. В двоичной (1*16+1*8+0*4+0*2+1*1 = 16+8+1 = 25)
3. В шестнадцатеричной
4. В троичной

А5. Переведите число 101101₂ в десятичную систему счисления.

1. 43
2. 45 (1*32+0*16+1*8+1*4+0*2+1*1 = 32+8+4+1 = 45)
3. 47
4. 53

А6. Какая логическая операция соответствует конъюнкции?

1. ИЛИ
2. И
3. НЕ
4. Исключающее ИЛИ

А7. Результат операции 1 И 0 И 1 равен:

1. 1
2. 0 (потому что И эквивалентно умножению. При умножении на 0 получаем 0)
3. 10
4. Не определено

А8. Сколько входов и выходов имеет полусумматор?

1. 2 входа, 2 выхода (2 входа отвечают за два числа, которые мы складываем. 1 выход это результат суммы, другой выход это сдвиг)
2. 3 входа, 2 выхода
3. 2 входа, 1 выход
4. 1 вход, 2 выхода

А9. Чему равны выходы сумматора S и P при сложении A=1, B=1 (для полусумматора)?

1. S=0, P=1 (S это сумма, 1 и 1 дают 10, в один разряд два бита не влезут, поэтому старший бит «1» пойдет в перенос P)
2. S=1, P=0
3. S=1, P=1
4. S=0, P=0

А10. Основным устройством управления процессора является:

1. АЛУ
2. Регистры
3. Устройство управления (УУ) (оно буквально называется «Устройство управления»)
4. Кэш-память

Часть Б. Задания с кратким ответом

Б1. Запишите число 156₁₀ в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления.

В двоичной: 156 – 128 = 28; 28 – 16 = 12; 12 – 8 = 4; 4 – 4 = 0; 10011100 = 156

В шестнадцатеричной: 156/16 = 9, остаток 12. В шестнадцатеричной 9=9. 12= C. 9C = 156

Б2. Сложите двоичные числа: 1011₂ + 1101₂. Ответ запишите в двоичной и десятичной системах.

| 1011 |  |
| --- | --- |
| + |  |
| 1101 |  |
| ------- |  |
| 11000 |  |

11000 = 1*16 + 1*8 = 24

Б3. Постройте таблицу истинности для логического выражения: F = (A И B) ИЛИ (НЕ C)

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Б4. Запишите логическую функцию, которую реализует схема: два входа A и B подаются на элемент И, результат — на элемент НЕ.

C = НЕ (A И B)

Б5. Составьте таблицу сложения одноразрядных двоичных чисел (таблицу истинности полусумматора) и укажите логические выражения для S и P.

| A | B | S | P |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

S = A исключающее ИЛИ B

P = A И B

---

Часть В. Развёрнутые ответы

В1. Опишите устройство компьютера по принципу фон Неймана. Перечислите основные устройства (АЛУ, УУ, память, устройства ввода-вывода) и укажите их назначение. Объясните, что такое принцип хранимой программы.

Принцип хранимой программы – и программа (последовательность команд) и сами данные хранятся в памяти, программа может быть обработана, значит программа может быть гибкой и меняться в процессе выполнения.

Компьютер по принципу фон Неймана: АЛУ берет на себя все арифметические и логические операции, память хранит и данные, и программы, устройства ввода-вывода обеспечивает связь с пользователем, УУ управляет работой всех устройств и их взаимодействием.

В2. Опишите цикл выполнения команды процессором. Перечислите основные этапы (выборка команды, декодирование, выполнение, сохранение результата) и кратко охарактеризуйте каждый из них. Укажите роль регистра-счётчика команд (PC) и регистра команд (IR).

В3. Спроектируйте (опишите словами и логическими выражениями) одноразрядный полный сумматор. Чем он отличается от полусумматора? Как из полных сумматоров строится многоразрядный сумматор?

Полный сумматор имеет входы A B Cin и выходы S Cout.

S = A исключающее ИЛИ B исключающее ИЛИ Cin (любая единица на входах даст единицу на выходе суммы)

Cout = (Cin И A) ИЛИ (Cin И B) ИЛИ (A И B) (как минимум две единицы на входах дадут единицу на выходе переноса)

Одноразрядный полный сумматор - складывает три числа: два слагаемых бита A и B и бит «разрешающий» перенос из младшего разряда.

Полу сумматор не имеет на входе Cin из-за чего на его основе не получится реализовать многоразрядный сумматор.

Многоразрядный сумматор складывается из одноразрядных. Сумматоры соединяются так, чтобы Cout младшего вел в Cin следующего. Это дает возможность складывать многоразрядные числа.